POPIS DEL

PUMPTRACK FRAM

| Opis postavke | ME | Količina | Cena | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SPLOŠNA DELA

| Postavitev gradbiščne ograje in ureditev gradbišča | kpl | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odriv humusa z deponiranjem na robu gradbišča za kasnejšo uporabo | m3 | 78,10 |  |  |
| Strojni izkop materiala 3. ktg z odvozom na začasno gradbiščno deponijo | m3 | 156,20 |  |  |
| Nakladanje in odvoz viška materiala na trajno deponijo | m3 | 195,25 |  |  |
| Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamnine– 3. kategorije na mestu poligona | m2 | 781,00 |  |  |
| Dobava in vgrajevanje geosintetika z natezno trdnostjo vsaj 12kN/m v obe smeri | m2 | 781,00 |  |  |
| Izdelava platoja iz kamnitega ali recikliranega materiala v debelini 20cm | m3 | 156,20 |  |  |
| Komplet izdelava kanalizacije za odvod padavinske vode iz PVC cevi premera 160mm vključno z izkopom, peščeno posteljico in obsutjem, zasutjem | m1 | 30,00 |  |  |
| Dobava in vgradnja betonskih jaškov premera 50cm, globine 100cm, vključno z betonskimi naluknjanimi pokrovi, zemeljiskimi deli, obsutjem z drenažnim peskom 16-32mm | kom | 4,00 |  |  |
| Komplet izdelava ponikovalnice iz betonskih perforiranih cevi, premera 100cm, globine 2m, z betonskim pokrovom, obsipom z drenažnim peskom in zemeljskimi deli. | kpl | 1,00 |  |  |
| Dobava manjkajočega humusa | m3 | 47,50 |  |  |
| Raznos in planiranje humusa po brežinah- v ceni potrebno upoštevati ročni transport in humuziranje brežin notranjih otokov | m2 | 475,00 |  |  |
| Dobava in polaganje travne ruše, vključno z enkratni temeljitim zalivanjem na dan polaganja. Nadaljna zalivanja zagotovi naročnik | m2 | 475,00 |  |  |
| Pospravljanje gradbišča in ureditev okolice v prvotno stanje | kpl | 1,00 |  |  |
| SKUPAJ : SPLOŠNA DELA |  |  |  |  |

DOBAVA MATERIALA ZA IZGRADNJO POLIGONA

| Dobava tamponskega drobljenca 0- 32mm za izdelavo poligona | t | 918,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobava asfaltne zmesi AC8 surf B70/100 A5 z upoštevanjem stojnine za kamion 1h/5t. Dobava s kamionom z loputo za ročno asfaltiranje. | t | 68,85 |  |  |

| SKUPAJ : DOBAVA MATERIALA ZA IZGRADNJO POLIGONA |  |  |
| --- | --- | --- |

SPECIALNA DELA

| Izdelava poligona iz drobljenca- izdelava in utrjevanje nasipov, groba strojna izdelava, ročno oblikovanje, utrjevanje v zelo zahtevnih pogojih v brežinah do 60 stopinj, vključno s hrbtnimi stranmi poligona, ki niso asfaltirane. Obračun po m2 vozne asfaltirane površine | m2 | 306,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ročno asfaltiranje poligona v zelo zahtevnih pogojih z nakloni do 60 stopinj. V ceni potrebno upoštevati ročni transport, razgrinjanje in fino oblikovanje krivin, utrjevanje površine in robov. Dobava asfalta upoštevana v splošnih delih. | m2 | 306,00 |  |  |
| Dobava, vgradnja in postavitev informativne table višine 2m iz sibirskega macesna, betonskimi temelji in pocinkanimi nosilci, vključno s tiskom na dibond folijo. Tabla površine do 1,5m. | kpl | 1,00 |  |  |
| Izdelava ocene varnosti z oceno tveganja na osnovi veljavnega certifikata izvajalca poligona s strani neodvisnega strokovnjaka | kpl | 1,00 |  |  |
| SPECIALNA DELA |  |  |  |  |

Skupaj  brez DDV

DDV 22%

Skupaj  z DDV